检验师：《答疑周刊》2021年第16期

1.【问题】NEC和ANC的意思分别是？

【解答】NEC指非红系细胞计数，是指不包括浆细胞、淋巴细胞、组织嗜碱细胞、巨噬细胞及所有有核红细胞的骨髓有核细胞计数。ANC指所有有核细胞计数。

2.【问题】用于免疫电镜的超微切片前定位时选择塑料切片还是石蜡切片？

【解答】选用塑料切片。

塑料切片：塑料包埋切片常用包埋剂有甲基丙烯酸盐类及环氧树脂类，其优点是可以同时作光镜和电镜检测，能相互对照所查抗原，定位准确。塑料包埋切片可切出比石蜡切片更薄的切片，光镜切片可薄至0.5～2μm，故称半薄切片。环氧树脂如Fpon和Araldite能较好地保存形态学结构，但在聚合过程中易和组织起作用，改变抗原结构。塑料包埋切片由于处理程序繁多，抗原活性易丢失。同时半薄切片进行免疫染色时，抗血清不易穿透树脂，因此，塑料切片主要用于免疫电镜的超微切片前定位。包埋前染色的标本，切片薄切片后不需染色，直接在相差显微镜下观察免疫反应部位呈黑点状，定位后进一步作超薄切片，这样，可以明显提高免疫电镜阳性检出率。

3.【问题】腹泻引起的是高钾血症还是低钾血症？

【解答】腹泻引起的是低钾血症。

严重腹泻、呕吐、胃肠减压和肠瘘者，因为消化液丢失，消化液本身含有一定量钾，外加消化功能障碍，吸收减少，从而导致缺钾；肾上腺皮质激素有促进钾排泄及钠潴留作用，当长期应用肾上腺皮质激素时，均能引起低血钾。

4.【问题】红细胞充池计数的步骤是？

【解答】（1）准备计数板：用绸布拭净血细胞计数板和盖玻片。

（2）加稀释液：取小试管1支，加红细胞稀释液2ml。

（3）加血：用清洁干燥微量吸管采集末梢血或抗凝血10μl，擦去管外余血，轻轻加至红细胞稀释液底部，再轻吸上清液清洗吸管2～3次，立即混匀。

（4）充池：以推压式将盖玻片沿长径放置在计数板的支持柱上。用洁净的微量吸管由中部吸取混匀的血细胞悬液约10μl，经计数室与盖玻片的外侧缝隙，缓缓冲入计数室。

（5）静置：室温下平放3～5min，待细胞下沉后于显微镜下计数。

（6）计数：先用低倍镜观察血细胞分布是否均匀，如严重分布不匀，应重新充池，然后用高倍镜计数中央大方格内4角和正中5个中方格内的红细胞数。